- 注：“▲” 系指实质性要求条款，“※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

一、洗涤要求

1.成交供应商将医院内所产生洗涤物，根据采购人的规定的布草收送标准，并做好交接记录，如：交通堵塞产生运输设备故障等原因，双方沟通后协商解决，但磋商响应方必须满足采购人洗涤的日常所需。

2.成交供应商洗涤场所的布局要合理，洁、污分开，通风良好，物流由污到洁顺利通过，不得逆流。洗涤时使用后的非感染性织物应遵循先洗涤后消毒原则,感染性织物首先用含氯消毒剂进行消毒浸泡，洗涤消毒的原则应符合本标准 6.1.1.1～6.1.1.9 要求,继而煮沸、洗涤、烘干、烫平，被服布类要保证干净整洁，不得有血渍污垢，如发现不干净或有血渍的无条件退回重洗（如旧的布类老垢无法洗净的除外）。

3.成交供应商运输车辆在接脏布草后，要进行一次消毒，然后再运干净的布草。但洁、脏袋须分开使用。

4.保证所有的洗涤质量，做到干净、整洁、平整，并负责布草损耗（值班室床上用品、医护勤杂工作服、床帘除外的所有医用棉制品）及时更换（手术室供应室布草不得缝补）。

5.感染病房的被服应严格按消毒程度，定时回收，专人、专机，避免交叉感染。

6.一般无明显污染及无传染性的衣被洗涤应采用高温（70℃～90℃）、低水位方式。对耐热的医用织物首选热洗涤方法。 消毒温度 75℃，时间≥30min 或消毒温度 80℃，时间≥10min 或 A0值≥600；洗涤时间可在确 保消毒时间基础上，根据医用织物污染程度的需要而延长；然后清水漂洗。

7.有传染病菌的被服，应先用消毒剂消毒30分钟，再放入洗涤剂于90℃以上洗涤30分钟，然后清水漂洗。（消毒处理参照附录A.2.3.3b）

8.有明显血、脓、便污染的衣被，视为传染性衣服，在用热水洗涤前，先用冷洗涤液或1-2%冷碱水将血、脓、便等有机物洗涤。

9.运送被服应做到污、洁分开。

10.病人衣物、床单应与工作服分开清洗。

11.新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。二、洗涤流程

1.收集

人员配备：成交供应商应组织一支思想素质高、业务能力强的专业服务队伍，执行严格的纪律和岗位责任制；工作人员应熟悉医院情况，文明敬业，训练有素，言语规范，认真负责。

工作程序：所有洗涤被服需要与院方被服间管理人员当面清点并开出四联单（单据由成交供应商提供）双方签字，三联采购人留存，一联成交供应商留存，做到交接清楚。然后由专用布草运输车配送到洗涤公司。

2.搜检

成交供应商负责对所有物品进行搜检，因工作疏忽、搜检不到位等原因造成成交供应商的洗涤设备故障等情况，采购人概不负责。

3.消毒、洗涤、烘干、整烫

3.1消毒（感染织物预洗与消毒A.2.3.3b第10页中有具体方法）

设立消毒池，采用分类、分色、分质地消毒，将病用与医用，重污染与轻污染，不同颜色区别分池消毒。

3.2白色布草采用含氯消毒液消毒，有色布草采用过氧化氢消毒液按照标准配比，规定时间浸泡消毒。消毒一般污染物品有效氯含量≥500mg/L，浸泡消毒时间大于30分钟，消毒重污染物品有效氯含量2000-5000 mg/L，浸泡消毒为30分钟以上，洗涤时间为1小时。烈性传染病污染的衣物，封闭运输，先压力蒸汽灭菌消毒后再清洗或焚烧处理。

4.洗涤

4.1按照分类、分色、分质地原则进行洗涤。特别是医护勤杂人员工作服、洗手衣裤、值班被服、婴儿布草，实行专机清洗，杜绝交叉污染，决不与其它布草混洗。如经采购人调查证实存在混洗情况，罚款500元/次。

4.2每台洗衣机上需有醒目标识,严格实行专机专洗。

4.3洗涤方式：

4.3.1全棉布草洗涤程序：（投标文件中可详细描述）

4.3.2涤棉布草（工作服）洗涤程序：（投标文件中可详细描述）

5.烘干

6.整烫、检验、缝补

6.1大单被套采用大型烫平机进行整烫。

6.2小件布草也采用定机的方式烘干，然后检验、折叠、打包。

6.3对医务人员工作服采用蒸汽烫斗用手工方式逐件熨烫，特别注重衣领、门襟、袖口等部位的平整，确保整烫无死角。

6.4在整烫过程中如发现有缺扣、拉链、牛皮筋破损等现象，需积极更换，如发现布草破损，将按布草颜色及图案进行修补，维护布草外观形象的统一性。

7.折叠

成交供应商应严格按照采购人折叠要求将洗涤物品折叠归类。

8.配送

8.1设备配置

8.1.1运输车辆由成交供应商负责提供。

8.1.2使用大型箱式货柜车配送。每次运送完毕后对车厢内部进行消毒处理，做到消毒全面、彻底,杜绝交叉感染。

8.2配送程序

8.2.1根据汇总清单发送清洁布草，由专车送到医院被服室。

8.2.2为确保工作衣的平整、挺括，在运送时采用单独装箱运送。其它清洁布草在运送时实行分类分色叠放整齐，以确保布草的平整性和整洁度。

8.2.3配送物品（工作服、病人衣服除外）统一管理，不进行科室（病房）区分，特殊科室特殊处理，配送人员根据清单对洁净布草进行清点，与医院各科室核对无误后双方签字确认交接。

8.3运输及安全保障

成交供应商需针对但不限于运行安全控制、运输保障控制、技术安全措施、应急预案及处理等方面进行阐述如何实现运输保障，疫情等特殊情况下，来往医院、被服洗涤厂的工作人员应当配合医院疫情防控工作安排，做好相关检测等工作。被服属易燃物品，配送人员严禁在院内吸烟。一经发现，每人每次罚款人民币200元，从当月洗涤费中扣除。为防止院内感染，被服（无论清洗前后）的堆放、分拣必须严格在医院指定区域进行。若有违反，一次罚款人民币200元，从当月洗涤费中扣除。若屡次不改，以上处罚加倍。

8.4医院衣物洗涤注意事项

8.4.1工作服

A、分检掏兜。

B、衣物装机量不能太满。

C、白大衣领口、袖口可以用衣领净提前预处理。

D、彩色大衣要单独分色洗涤，以防脱色、搭色。

8.4.2手术服

A、低温中水位多次预洗直到无血水出现。

B、一旦有血渍固化，需进行氧化脱色，然后中和除铁。

8.4.3病服需加入柔顺剂。

8.4.4床单、被服

需加入一定量的油污乳化剂有助于油渍的去除。

8.4.5谨慎使用次氨酸钠。

A、使用时将次钠用水十倍以上稀释，机器转动的过程中加入洗衣机。

B、彩色衣物最好不用次钠漂白消毒。

C、有些药物遇到含氯漂白剂会氧化变色，形成褐色，滞留在织物纤维中很难除去，所以建议洗涤一定时间后再加入含氯漂白消毒剂。

8.4.6严把质量关，把局部污渍消灭在衣物出厂之前衣物洗涤过程中肯定会有局部未洗掉的黄迹、药迹、陈旧血渍、锈迹等，一旦发现要及时处理，采用化学法、氧化法、还原法局部返洗。

9.出厂布草消毒标准及流程

9.1感官指标

洗涤后的布草外观整洁、无水渍、无污渍、无异味、无异物、无破损。

9.2微生物指标

洗涤后的布草微生物指标应该达到下表的要求。

项目	指标

细菌总数	≤200cfu/100cm2

大肠菌群，金黄色葡萄球菌	不得检出

9.3消毒过程

9.3.1温度不小于80摄氏度，保持至少10分钟（新生儿棉织品消毒时间保持至少20分钟）。

9.3.2使用含氯消毒剂，洗涤溶液活性氯浓度不低于200PPM。

9.3.3使用过氧乙酸消毒剂，洗涤溶液过氧乙酸浓度不低于200PPM。

9.3.4传染病人用物、被病人体液、血液污染的用物、棉网经专门的棉网消毒机或曝晒等消毒。

三、服务要求

1.执行标准

《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》WS/T508—2025。【详见“本章附件1”】

WS/T 367 医疗机构消毒技术标准

GB 15982 医院消毒卫生标准

WS/T 368 医院空气净化管理标准

GB/T 18883-2002  室内空气质量标准

GB/T 18204.1～18204.30-2000 公共场所空气微生物检验方法　细菌总数测定

GBZ 2—2002 工作场所有害因素职业性接触限值

- SB/T 10989-2013 衣物洗涤质量要求

- DB31/T 397-2021 医源性织物清洗消毒卫生要求

WS/T 508-2025《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》技术要求洗涤服务须遵照国家相关法律、法规、规范性文件执行，不仅限于以上标准。

- 2.成交供应商须制订工作制度和标准，组织一支思想素质高、业务能力强的专业服务队伍，执行严格的纪律和岗位责任制。人员配备应满足医院被服换洗的日常、应急需求，成交供应商需提供工作人员在医院现场办公，负责医院织物仓库管理、织物上柜以及织物系统操作中存在的问题等，仓库管理人员需相对固定人员，每天根据系统动态提醒进行及时补货。工作人员应熟悉医院情况，文明敬业，训练有素，言语规范，认真负责。

3.日常工作方式要求：洗涤时间根据采购人需求按时收送，时间由双方协商确定。收货时双方应清点货物，开具三联单，双方确认签字，单方签字无效。如因供应商原因造成物品丢失，由成交供应商负责，按采购人提供的价格赔偿，如因采购人原因造成的物品数量不清，由采购人负责。双方必须建立严格的交接手续。如遇采购人物品供应不上时，供应商应随叫随到及时给予解决。手术室每天送二次，上午7：30前送到，下午16：30前送到。

4.成交供应商必须保证被服洗涤的质量，降低布类洗涤损耗。加强洗涤用品、洗涤方式的管理，保证被服洗涤卫生、整洁、整齐、完整，严格执行技术标准和规范。

5.被服类烘干要彻底，整烫要按规范烫平，洗涤后的被服要求熨平，其平整度应延续至使用科室领用人为止。确保钮扣、拉链完整及袖口的松紧，衣服钮扣、拉链缺少或小破损要及时钉好、补好；破损修补应注重线、布、纽扣等色泽统一、型号相同，确保美观。无法缝补的单独归类，送到采购人指定地点交接。

6.成交供应商工作人员的所有费用自理，工具自带，做好个人防护措施。

7.成交供应商工作人员和车辆、洗涤设备等须满足全院日常、应急需求，采购人将定期和不定期进行检查。

8.对采购人被服洗涤物品的轻度破损，将由供应商进行免费缝补；如出现严重破损的，由供应商进行统计后，经采购人同意后进行报废，报废数据必须每周报采购人确认，破损的衣物归还采购人。如确因成交供应商原因引起的损坏按原价赔偿。如成交供应商遗失衣物（包括送洗衣物一周内未送回），按原价赔偿，罚扣款在当月的洗涤费中扣除。采购人每月进行报废数据统计，报废数据较往年严重超标，供应商及时分析原因整改，持续超标罚扣款在当月洗涤费中扣除。

9.成交供应商遇不可抗力影响（如停电、停水或重大自然灾害等）不能按时完成任务时，双方协商妥善解决。

10.如洗涤或熨烫质量不佳，采购人有权退回，要求成交供应商重洗，重洗费用由成交供应商自理。

11.对被服的消毒应符合院感的要求。成交供应商须在投标文件中说明被服的消毒情况、落实院感的具体措施，采购人将组织对成交供应商的检查，以确保院感的落实情况。

四、考核

采购人制订考核制度和标准，对洗涤和服务质量进行考核：

（一）考核评分方法：

1.月考核基础分为100分，考核比例：医院考核分占60%，满意度测评分占40%，两项所得总分结合表扬、意见、不良事件的相应加减分，所得分数为月检查得分；年终得分为各月得分的平均值。

2.“洗涤工作督查表”详见本章附件2，“洗涤工作满意度测评”详见本章附件3，“洗涤工作考核情况汇总表”详见本章附件4。

（二）考核分数与费用支付：

1.考核总分数在90分以上（含90分），费用按合同价的100％全额支付；

2.考核总分数在90分以下，扣除当月总费用的10% ×（100-分数）%进行支付。

3.考核总分数在60分以下，采购人有权拒付当月费用。

（三）对日常和专项检查发现的问题整改不力的，作专项扣款：

医院汇总分析各级检查结果后，梳理出比较重大的问题落实乙方进行专项检查，如果不能有效整改，予以警告。警告后不整改的扣1000元，扣款后仍不整改的扣2000元，第三次发生扣4000元，以此类推。

（四）其它扣款：

根据《D-HQBZ-027临安区第一人民医院物业管理制度》执行。

（五）本标准自双方合同签订之日起执行。

附件1：《医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准》

附件2：洗涤工作督查表

附件3：洗涤工作满意度测评

附件4：洗涤工作考核情况汇总表

五、合同履约期

- 合同签订之日起2年。

- 六、洗涤目录

| 序号 | 名 称 | 单位 | 基准 单价（元） |  | 序号 | 名 称 | 单位 | 基准 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被套 | 条 | 1.76 |  | 28 | 毛毯 | 条 | 14.71 |
| 2 | 床单 | 条 | 1.67 |  | 29 | 抱裙 | 块 | 0.59 |
| 3 | 枕套 | 只 | 0.59 |  | 30 | 小方巾 | 块 | 0.29 |
| 4 | 垫套 | 只 | 1.24 |  | 31 | 台套 | 只 | 0.99 |
| 5 | 中单 | 条 | 0.98 |  | 32 | 袋套 | 只 | 1.02 |
| 6 | 小儿被套 | 条 | 0.69 |  | 33 | 内外包布 | 块 | 0.86 |
| 7 | 工作衣（长） | 件 | 4.21 |  | 34 | 浴巾 | 块 | 0.88 |
| 8 | 工作衣（短） | 件 | 3.92 |  | 35 | 枕芯 | 条 | 7.84 |
| 9 | 工装裤 | 条 | 3.44 |  | 36 | 棉被 | 条 | 13.73 |
| 10 | 小儿衣裤 | 条 | 0.98 |  | 37 | 床罩 | 条 | 3.24 |
| 11 | 病人衣裤 | 条 | 1.76 |  | 38 | 圆洞巾 | 块 | 0.83 |
| 12 | 病人短裤 | 条 | 0.83 |  | 39 | 洁净服 | 件 | 1.96 |
| 13 | 手术衣裤 | 件 | 2.38 |  | 40 | 椅套 | 只 | 3.32 |
| 14 | 长手术衣 | 件 | 3.53 |  | 41 | 毛巾 | 条 | 0.59 |
| 15 | 尿布 | 块 | 0.56 |  | 42 | 小衣小裤 | 件 | 1.48 |
| 16 | 腹带 | 条 | 0.66 |  | 43 | 床垫 | 只 | 2.77 |
| 17 | 大洞巾 | 块 | 2.16 |  | 44 | 帽子 | 顶 | 0.68 |
| 18 | 一字洞巾 | 块 | 0.83 |  | 45 | 其他小件 | 件 | 0.75 |
| 19 | 方巾 | 块 | 0.73 |  | 46 | 浴帘 | 块 | 0.92 |
| 20 | 窗帘 | 块 | 13.73 |  | 47 | 绑带 | 根 | 0.47 |
| 21 | 纱窗 | 块 | 4.00 |  | 48 | 棉衣 | 件 | 12.30 |
| 22 | 脚套 | 只 | 0.47 |  | 49 | 毛衣 | 件 | 9.90 |
| 23 | 沙袋 | 只 | 0.47 |  | 50 | 羽绒衣 | 件 | 18.47 |
| 24 | 十字洞巾 | 块 | 0.79 |  | 51 | 红马甲 | 件 | 1.85 |
| 25 | 推车套 | 只 | 1.02 |  | 52 | 尘拖 | 只 | 2.94 |
| 26 | 凳套 | 只 | 2.47 |  | 53 | 护宫器 | 块 | 0.29 |
| 27 | 沙发套 | 只 | 3.69 |  | 54 | 棉背心 | 件 | 10 |

附件1：

医疗机构医用织物洗涤消毒技术标准

1 范围

本标准规定了医用织物洗涤消毒的基本要求，医用织物分类收集、运送、分拣与储存操作要求，洗 涤、消毒的原则与方法，清洁织物卫生质量要求，资料管理与保存。

本标准适用于医疗机构和为医疗机构提供医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 7918.5 化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB 19193 疫源地消毒总则

GB 27953 疫源地消毒剂通用要求

GB/T 42067 水溶性生物降解医用织物包装膜袋

WS/T 311 医院隔离技术标准

WS/T 313 医务人员手卫生规范

WS/T 367 医疗机构消毒技术标准

WS/T 368 医院空气净化管理标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 医用织物 medical textile

医疗机构内可重复使用的纺织品。

3.2 感染性织物 infected textile

医疗机构内被隔离的传染病、多重耐药菌感染/定植患者使用或接触后，或者被患者体液（血液、组织液等）、分泌物（不包括汗液）和排泄物等污染，具有潜在生物污染风险的医用织物。

3.3 清洁织物 clean textile

经洗涤、消毒等处理后，外观洁净、干燥的医用织物。

3.4 分拣 sorting

在洗涤消毒作业场所污染区内，对使用后的非感染性织物按使用对象、使用功能、洗涤消毒工艺和 受污染程度等需求进行清点分类的操作过程。

3.5 洗涤消毒作业场所 washing and disinfection workplace

医疗机构或社会化洗涤服务机构内专门洗涤消毒医用织物的场所。

3.6 织物周转库房 textiles turnover warehouse

医疗机构内设置的，与本机构规模、任务和发展规划相适应的，洁污分开，用于接收使用后医用织物和发放清洁织物的场所。

3.7 清洁区 clean area

用于经洗涤消毒后医用织物的烘干与整理、储存/暂存、发放的区域或场所。

3.8 污染区 contaminated area

用于使用后医用织物的接收、暂存、分拣、洗涤、消毒的区域或场所。

3.9 卫生隔离式洗涤设备 health isolated mode washing equipment

利用隔离技术，将双门洗涤设备安装在污染区与清洁区之间，使洗涤物由位于污染区一侧的舱门装入，洗涤完毕后从位于清洁区一侧的舱门取出的专用洗涤设备。

3.10 完全隔离屏障 complete isolation barrier

在医用织物洗涤消毒作业场所或暂存空间的污染区（域）与清洁区（域）之间设置的全封闭式、实质性隔断，除开设通道门供人员进出和物品由污到洁运送外，两区（域）之间空气不能对流。

3.11 部分隔离屏障 partial isolation barrier

在医用织物洗涤消毒作业场所清洁区内设置的半封闭式隔断，高度与宽度适应操作需要，空间空气可以对流。

3.12 水溶性包装袋 water soluble bag

以高分子、多聚糖等为原材料，具有防透水和在特定温度水中自行分裂、溶解特性，用于盛装感染性织物，具有两层双密闭加强防护结构，并印有生物危害警告标志的一次性专用包装袋。

4 基本要求

4.1 管理要求

4.1.1 医疗机构管理

4.1.1.1 应明确负责医用织物管理工作的职能部门，将医用织物洗涤消毒工作纳入本机构质量管理， 制定和完善相应的规章制度并认真落实。

4.1.1.2 应定期对本机构以及为本机构提供服务的医用织物洗涤消毒从业人员开展医院感染防控相关知识与技能培训。

4.1.1.3 患者使用的医用织物应一人一用一洗涤、消毒；医务人员使用的医用织物（如工作服、值班 室床上用品等）应每周洗涤、消毒不少于 1 次；病床隔帘、病房窗帘，枕芯、被芯（被褥）、床垫应定 期洗涤、消毒；有污染时及时洗涤、消毒。保洁人员使用后织物的洗涤、消毒可参照医务人员的医用织物执行。

4.1.1.4 宜选择易于洗涤消毒的枕芯、被芯（被褥）、床垫；有条件的宜选择具有抗菌、防水、阻菌 等功能性医用织物。

4.1.1.5 环境清洁使用的布巾、地巾应符合 WS/T 367 要求。

4.1.1.6 临床使用部门对被朊粒（朊病毒）、突发不明原因的传染病病原体污染或其他传染病有明确 规定的感染性织物应有相应标识。

4.1.1.7 若选择社会化洗涤服务机构，应对其资质（包括具有独立法人资格，并符合商务、生态环境、卫生健康等有关部门管理规定）、管理制度（含突发事件的应急预案）进行审核，对医用织物运送、洗涤、消毒、整理操作流程等进行现场考察，开展风险评估、签订服务合同并明确双方的职责；医院感染管理部门应参与风险评估过程。风险评估主要包括下列内容：

a) 识别可能存在的生物污染风险，如与感染性织物混洗等；

b) 确立、评估与生物污染风险相关的关键控制点，如医用织物分类收集、运送、洗涤（温度与 时间）、消毒环节和相关洗涤设备、人员、环境，以及清洁织物质量标准等；

c) 对生物污染风险识别和控制过程中存在的问题进行反馈，并提出可持续改进措施。

4.1.1.8 应与社会化洗涤服务机构建立医用织物交接与清洁织物卫生质量验收制度，及时向其反馈质 量验收、评价及使用过程中存在的问题，要求落实改进措施，并进行追踪评价。

4.1.2 洗涤消毒作业场所管理

4.1.2.1 应建立医用织物洗涤消毒工作流程、分类收集、洗涤消毒、卫生质量监测检查、清洁织物储 存管理、安全操作、设备/环境卫生保洁以及从业人员岗位职责、职业防护、健康检查等制度。

4.1.2.2 应配备与本机构规模相匹配的从业人员，从业人员需接受岗前培训，并熟练掌握洗涤消毒技能；了解洗涤和烘干等相关设备、设施及消毒隔离与感染防控的基础知识、常用消毒剂使用方法等。

4.1.2.3 应有质量管理负责人和专（兼）职质检员，负责开展各工序的自检、抽检工作。

4.1.2.4 在重大传染病流行期间，处理感染性织物的污染区工作人员应按照国家相应传染病防控规定设立专人专岗。

4.1.2.5 废弃的感染性织物及其相关物品的处置与管理应符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机 构医疗废物管理办法》规定；废弃的没有明确生物污染风险的医用织物及其相关物品可按生活垃圾处理。

4.2 人员防护要求

4.2.1 在污染区应遵循“标准预防”的原则，参照 WS/T 311 要求穿戴工作服（包括衣裤）、帽、口罩、 手套、防水围裙和专用鞋或鞋套，并参照 WS/T 313 要求进行手卫生；根据实际工作需要可选择穿戴隔 离衣或防护服、防护面屏或护目镜；污染区穿戴的个人防护用品应专用。

4.2.2 在清洁区应穿工作服、工作鞋，并保持手卫生；可根据实际工作需要戴帽和手套。

4.2.3 在重大传染病流行期间，处理感染性织物时应按照国家制定的相应传染病防控指南做好个人防护。

4.3 建筑布局与设施要求

4.3.1 洗涤消毒作业场所

4.3.1.1 应设有办公区域（包括办公室、卫生间等）和工作区域。

4.3.1.2 工作区域应符合下列建筑布局与设施要求：

a) 独立设置，医疗机构洗涤消毒作业场所与诊疗区域、社会化洗涤服务机构与居民生活区的隔 离卫生间距宜不小于 20m；周围环境卫生、整洁；

b) 不宜设在地下室；

c) 工作流程应由污到洁，不交叉、不逆行；

d) 应分别设有污染区和清洁区的人员专用通道；

e) 应分别设有接收与发放医用织物的专用通道；

f) 分别设有污染区和清洁区，两区之间应有完全隔离屏障，清洁区内的各功能间（区）之间可 设置部分隔离屏障；

g) 污染区应设医用织物接收与分拣间、洗涤消毒间、污车清洗存放处（间）和更衣（缓冲）间 等；清洁区可设烘干间，熨烫、修补、折叠间，清点与打包间，储存与发放间、洁车清洗存放处（间）及更衣（缓冲）间等；

h) 在污染区宜增设或预留感染性织物的专用接收通道及其接收、洗涤消毒间；

i) 有条件的可在清洁区内设置质检室；

j) 各区域及功能用房标识明确，通风、采光良好，接收与分拣、烘干与熨烫区域应加强机械通 风；

k) 污染区及各更衣（缓冲）间设流动水洗手设施，应采用非手触式水龙头开关；

l) 污染区宜安装空气消毒设施；

m) 清洁区的清洁织物储存区（间）应清洁干燥；

n) 室内地面、墙面和工作台面应坚固平整、不起尘，便于清洁，装饰材料防水、耐腐蚀；

o) 排水设施完善；有防蝇、防鼠等有害生物防制设施。

4.3.1.3 同时开展医用织物与公共场所纺织品洗涤（消毒）服务的机构，其工作区域、洗涤消毒设备 及工具应分别独立设置、分开使用。

4.3.2 织物周转库房

4.3.2.1 选择社会化洗涤服务机构的医疗机构应设置织物周转库房；其他医疗机构可根据实际工作需要设置织物周转库房。

4.3.2.2 应分别设有不交叉、相对独立的使用后医用织物接收和清洁织物储存发放区域，两区域之间有完全隔离屏障，各区及功能用房标识明确；两区域内应分别设洗手设施。

4.3.2.3 室内应通风、干燥、清洁；地面、墙面应平整；有防尘、防蝇、防鼠等设施。

4.3.2.4 使用后医用织物接收区域应加强通风，可采用机械通风，必要时安装空气消毒设施。

4.4 设备、用品及洗涤用水要求

4.4.1 医用织物洗涤、消毒、烘干、熨烫等用品与设备及污水处理设施应满足工作需要。

4.4.2 洗涤和烘干设备应选用经相应检验检测机构检测合格的专用设备并定期对计量仪器进行校准， 专用洗涤设备应有加热功能。

4.4.3 有感染性织物洗涤消毒需求的，应配备卫生隔离式洗涤设备。

注：感染性织物使用水溶性包装袋收集的，可非必要使用卫生隔离式洗涤设备。

4.4.4 有条件的宜选择具有消毒专用功能的洗涤设备、床垫清洗设备及床单位消毒器。

4.4.5 洗涤剂及洗涤设备、消毒剂及消毒器械应符合国家有关规定。

4.4.6 洗涤用水的卫生质量应符合 GB 5749 要求。

4.5 数字化智能系统技术要求

4.5.1 医疗机构、社会化洗涤服务机构宜将医用织物纳入机构智慧管理建设规划，采用数字化智能系统对医用织物进行管理。

4.5.2 根据医疗机构管理需要可对医用织物设置唯一性标识，可采用文字、图形、条形码或射频识别等方式，应不能影响医用织物的清洗消毒及其使用功能。

4.5.3 数字化智能系统基本功能宜至少包括管理功能和质量可追溯功能。

4.5.4 管理功能包括人员管理、物资管理、统计及质量控制功能。人员管理至少包括人员身份信息及 权限设置、人员培训及考核等；物资管理至少包括医用织物收集、运送、分拣、洗涤、整理、储存、发 放等；统计至少包括成本核算、工作量统计等；质量控制至少包括质量监测、预警、限制或干预及后续相关处理流程等。

4.5.5 质量可追溯功能应记录医用织物洗涤消毒工作流程各环节的关键参数及卫生质量检测结果，根据记录监测过程和结果进行判断，提示预警或干预及后续相关处理流程。

5 医用织物分类收集、运送、分拣与储存操作要求

5.1 分类收集

5.1.1 应在医疗机构临床使用部门内对使用后的非感染性织物和感染性织物进行分类收集，收集时应减少抖动。

5.1.2 使用后医用织物宜根据使用对象、使用用途不同进行分别包装，并按下列原则实行处理：

a) 清除织物中可能混入的个人防护用品（如帽、口罩、手套）、医用锐器（如手术刀片、医用针头）、随身用品（如笔、纸张、证件）等物品；

b) 清理出来的无价值物品，被感染性织物污染的应按医疗废物处理，没有明确生物污染风险的可按生活垃圾处理；

c) 清理出来的证件等有价值物品可选择消毒处理后使用，被感染性织物污染的其终末消毒方法与要求按照 GB 19193 执行；没有明确生物污染风险的参照 WS/T 367 执行。

5.1.3 感染性织物宜在患者床边收集。

5.1.4 感染性织物可使用符合 GB/T 42067 要求的专用水溶性包装袋，封闭交接。

5.1.5 盛装感染性织物的收集袋（箱）宜为橘红色，有“感染性织物”标识。

5.1.6 专用水溶性包装袋的实际装载量不应超过包装袋容量的四分之三，并在洗涤、消毒前持续保持封闭状态。

5.1.7 使用后的非感染性织物可采用可重复使用的专用布袋或包装箱（桶）收集，也可采用符合一定 防渗和防撕裂强度性能要求的一次性专用塑料包装袋盛装；其包装袋和包装箱（桶）有文字或颜色标识。

5.1.8 盛装使用后医用织物的包装袋应扎带封口，包装箱（桶）应加盖封闭。

5.1.9 有条件的可使用数字化智能系统设备进行分类收集。

5.1.10 用于盛装使用后医用织物的专用布袋和包装箱（桶）应一用一清洗消毒；医用织物周转库房或 病区暂存场所内使用的专用存放容器应每周清洗消毒不少于 1 次，若遇污染应随时进行消毒处理；消毒 方法参照 WS/T 367 执行。盛装使用后的非感染性织物的一次性专用塑料包装袋可按生活垃圾处理。

5.2 运送

5.2.1 医疗机构应配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用运输工具，消毒前不应交叉使用。

5.2.2 社会化洗涤服务机构应配置运送使用后医用织物和清洁织物的专用车辆和/或容器，采取封闭方 式运送，不应与非医用织物混装混运。

5.2.3 感染性织物与使用后的非感染性织物的运输工具、容器消毒前不应交叉使用。

5.2.4 感染性织物与使用后的非感染性织物在运送车辆厢内宜分区域放置。

5.2.5 运送感染性织物的专用包装容器应有明显标识。

5.2.6 专用运输工具、运送车辆和容器应一用一清洗消毒，消毒方法参照 WS/T 367 执行。

5.3 分拣

5.3.1 感染性织物不宜分拣。

5.3.2 使用后的非感染性织物洗涤消毒前应在洗涤消毒作业场所污染区指定区域内，根据使用对象、使用功能、洗涤消毒工艺、受污染程度等情况进行分拣。

5.3.3 分拣前应重点检查各类织物内是否有金属等锐器。

5.3.4 有条件的可在分拣环节使用数字化智能系统设备进行分类管理。

5.3.5 分拣时清理出来的没有明确生物污染风险的无价值物品可按生活垃圾处理；有价值物品可选择消毒处理后使用，消毒方法参照 WS/T 367 执行。

5.4 储存

5.4.1 使用后医用织物应暂存于使用后医用织物接收区（间）的专用容器内，并有明显标识；暂存时间不应超过 48 h。

5.4.2 清洁织物应存放于清洁织物储存发放区（间）的专用容器或柜架内，并有明显标识。

5.4.3 清洁织物存放柜架宜距地面高度≥20cm，离墙≥5cm，距天花板≥50cm；清洁织物储存发放区（间）室内空气相对湿度宜低于 70%。

5.4.4 清洁织物存放环境空气相对湿度达到本标准 5.4.3 规定时，存放时间不宜超过 30d；未达到规定时，存放时间宜适当缩短。

5.4.5 清洁织物储存过程中，若发现有污渍、异味等感观问题或超过推荐的存放时间应重新洗涤。

5.4.6 有条件的可在储存环节使用数字化智能系统设备进行分类储存管理。

5.4.7 使用后医用织物每次移交后，应对其接收区（间）环境表面、地面进行清洁，并根据工作需要 进行物表、空气消毒。

5.4.8 清洁织物储存发放区（间）环境受到污染时应进行清洁、消毒。

6 洗涤、消毒的原则与方法

6.1 医用织物洗涤、消毒的原则与方法

6.1.1 使用后的非感染性织物

6.1.1.1 应遵循先洗涤后消毒原则。

6.1.1.2 根据医用织物使用对象、使用功能、织物面料和污渍性质、污染程度不同，应分机或分批洗涤、消毒；功能性医用织物洗涤消毒方法应遵循产品使用说明书。

6.1.1.3 医务人员的医用织物宜专机洗涤、消毒，不宜与其它医用织物混洗。

6.1.1.4 新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其它医用织物混洗，洗涤过程不应添加增白剂。

6.1.1.5 手术相关的医用织物（如洗手衣、手术衣、手术单等）应单独洗涤、消毒。

6.1.1.6 布巾、地巾应单独清洗、消毒，清洗消毒方法参照 WS/T 367 执行，并干燥备用。

6.1.1.7 枕芯、被芯（被褥）、床垫宜使用具有干燥功能的清洗专用设备单独洗涤、消毒；无肉眼可见污染的可使用床单位消毒器进行消毒处理。

6.1.1.8 洗涤剂、漂白剂等的选用应遵守配伍原则，避免发生拮抗作用，洗涤方法应按洗涤设备使用说明书和附录 A 执行。

6.1.1.9 若选择化学消毒的，消毒方法应按消毒剂使用说明书和附录 A 执行。

6.1.1.10 首选热洗涤方法。选择热洗涤方法时可不作化学消毒处理，热洗涤方法见附录 A。

6.1.2 感染性织物

6.1.2.1 洗涤消毒的原则应符合本标准 6.1.1.1～6.1.1.9 要求。

6.1.2.2 不应手工洗涤，应按本标准 4.4.3 要求使用卫生隔离式洗涤设备进行专机洗涤、消毒。

6.1.2.3 首选热洗涤方法，可采用洗涤与消毒同时进行的程序。

6.1.2.4 采用水溶性包装袋盛装的感染性织物，应在封闭状态下直接投入洗涤设备内。

6.1.2.5 对不耐热的感染性织物宜在预洗环节同时进行消毒处理，或者先浸泡消毒再进行预洗，消毒方法见附录 A.2.3.3。

6.1.2.6 被朊粒（朊病毒）、气性坏疽、突发不明原因的传染病病原体污染或其他传染病有明确规定的，若需重复使用应先消毒后洗涤。消毒方法见附录 A。

6.2 洗涤设备及环境的消毒与杀虫

6.2.1 洗涤设备的消毒

6.2.1.1 在没有采用水溶性包装袋盛装的状态下，感染性织物投放洗涤设备后应立即选用有效消毒剂 或消毒湿巾对其设备舱门及附近区域表面进行擦拭消毒，消毒方法参照 WS/T 367 执行；使用水溶性包装袋的可不对其进行消毒处理。

6.2.1.2 感染性织物若选择冷洗涤方式洗涤，工作完毕后，应对其设备采取高温热洗涤方法进行消毒 处理，将水温提高到 75℃、时间≥30min 或 80℃、时间≥10min 或 A0值≥600。

6.2.1.3 若选用自动化成批连续洗涤机组，其内舱及其传输通道表面的消毒可按洗涤设备使用说明书执行。

6.2.2 环境的消毒与杀虫

6.2.2.1 每天工作结束后应对污染区的地面与台面采用有效消毒剂进行拖洗/擦拭，也可对台面采用消毒湿巾进行擦拭，消毒方法参照 WS/T 367 执行；清洁区的地面、台面应每天保洁。

6.2.2.2 污染区室内若采用机械通风，换气次数宜达到 10 次/h，最小新风量宜不小于 2 次/h；必要时进行空气消毒，消毒方法参照 WS/T 368 执行。

6.2.2.3 工作区域的物体表面和地面有明显体液（血液、组织液等）、分泌物（不包括汗液）或排泄 物等污染时，应及时用吸湿材料去除可见的污染物，再清洁和消毒，消毒方法参照 WS/T 367 执行。

6.2.2.4 当工作环境受到明确传染病病原体污染时，应选用有效消毒剂对环境空气和物体表面进行终 末消毒，消毒方法与要求按照 GB 19193 执行。

6.2.2.5 应每半年对工作人员手、环境物体表面和空气进行 1 次卫生学抽检，符合 GB 15982 Ⅲ类环 境规定，其中物体表面的抽检重点为洗涤设备入口、运送使用后医用织物的工具、工作台面等，环境空气的抽检重点为清洁区的储存区（间）。

6.2.2.6 当发现有疥疮患者使用过医用织物或医用织物上有螨、虱、蚤等体外寄生虫时，除对医用织 物采用煮沸或蒸汽（100℃，时间≥15 min）等方法杀灭外，应对污染环境及时选用安全有效环境友好型的卫生杀虫剂，如拟除虫菊酯、氨基甲酸酯或有机磷类杀虫剂等，采取喷雾等方法进行杀虫，具体方法应按产品使用说明书执行。

6.2.2.7 医疗机构洗涤消毒作业场所按照 GB 18466 规定对污水开展相应微生物指标监测；社会化洗涤服务机构参照 GB 18466 规定对污水开展相应微生物指标监测；污水排放均应符合 GB 18466 要求。

7 清洁织物卫生质量要求

7.1 指标要求

7.1.1 感观指标

清洁织物外观整洁、干燥，无异味、异物、破损。

7.1.2 理化指标

7.1.2.1 针对医用织物主洗环节开展的湿热消毒温度和维持时间的质控，应符合附录 A.2.4 要求。

7.1.2.2 清洁织物表面的 pH 应达到 6.5～7.5；测定方法参见附录 B.1。

7.1.3 微生物指标

清洁织物微生物指标应符合表1要求；检测方法参见附录B.2。

表 1 清洁织物微生物指标及要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 细菌菌落总数/(CFU/100cm2) | ≤200 |
| 大肠菌群 | 不得检出 |
| 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |

7.2 检测要求

7.2.1 感观指标应每批次进行检查。

7.2.2 根据工作需要，应定期开展其主洗环节的温度与维持时间的质控和清洁织物 pH 测定。

7.2.3 微生物指标的细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌应每半年检测 1 次；梅雨季节或清洁织物存放环境空气相对湿度高于 70%时应增加检测真菌；根据工作需要或怀疑医院感染暴发与医用织物 有关时，应进行目标微生物检测。

8 资料管理与保存

8.1 医用织物洗涤消毒作业场所的各项相关制度、服务合同、卫生质量检测报告，以及所用消毒剂、消毒器械的有效证明（复印件或电子版）等资料应建档备查，及时更新。

8.2 使用后医用织物和清洁织物收集、交接时，应有记录单据，记录内容应包括医用织物的名称、数量、外观、洗涤消毒方式、交接时间等信息，并有质检员和交接人员签字。从事医用织物洗涤服务的社 会化洗涤服务机构还应有单位名称、交接人与联系方式并签字，供双方存查、追溯。日常质检记录、交接记录等信息应具有可追溯性。

8.3 信息记录的载体可为电子文件或纸质文件，可追溯信息保存期不少于1年

附 录 A （规范性）

医用织物洗涤消毒工作流程及洗涤、消毒、烘干与整理过程要求

A.1 工作流程

A.1.1 物品流向 在对使用后医用织物实施收集、分拣、洗涤、消毒、整理、储存时应由污到洁，顺行通过，不应逆 行；洗涤消毒工作流程见图A.1。

图 A.1 医用织物洗涤消毒工作流程

A.1.2 人员流向 洗涤消毒作业场所的工作人员分别从污染区和清洁区的人员专用通道进出污染区和清洁区；分别依 序开展分拣、洗涤、消毒，以及烘干与整理、储存工作。

A.2 洗涤、消毒过程

A.2.1 洗涤周期与消毒过程的选择

A.2.1.1 洗涤周期包括预洗、主洗、漂洗、中和等四个步骤。

A.2.1.2 使用后医用织物的消毒处理可在预洗或主洗中的一个环节进行，不作重复处理。对需实施消 毒处理的医用织物宜选择在预洗环节完成。

A.2.1.3 对耐热的感染性织物，应首选热洗涤消毒方法，并根据需要设定适宜的温度和维持时间。 非感染性织物 清点与分拣 转运工具 清洗消毒 存放 预洗 主洗 漂洗 中和 分类 收集 接收 暂存 感染性织物 烘干 洗涤、消毒 医用织物洗涤消毒场所 （污染区） 储存 折叠 熨烫 转运工具 清洗消毒 存放 烘干与整理 医用织物洗涤消毒场所 （清洁区） 织物周转库 房或病区 （污染区） 运 送 接 收 发放 织物周转库 房或病区 （清洁区） 清点 打包 预洗 （消毒） 主洗 不耐热 耐热 预洗 主洗 （消毒）

A.2.1.4 在选择含氯（溴）消毒剂、二氧化氯消毒剂等化学消毒剂进行消毒时，为尽量避免和减少对 人和织物的损害，应预先了解是否与洗涤剂有拮抗作用，并确定最大可接受水平（即适宜的有效浓度）。

A.2.2 装载程度

医用织物洗涤时的洗涤量不应超过洗涤设备最大装载量的90%，即每100kg洗涤设备的洗涤量不超过 90kg织物。

A.2.3 预洗

A.2.3.1 预洗用水温度不宜超过 40℃；可根据冲洗污渍需要加入适量的专用洗涤剂。

A.2.3.2 使用后的非感染性织物的预洗：应采用中、高水位方式，一般洗涤时间为 3min～8min。

A.2.3.3 感染性织物的预洗与消毒：

- 对不耐热感染性织物宜选择在预洗环节同时作消毒处理（水温可控制 40℃～50℃），或者先 浸泡消毒再进行预洗。

- 应根据感染性织物使用对象、使用功能、织物面料和污渍性质、污染程度不同，对已知污染 病原体的，按照 GB 19193 和 GB 27953 规定，在封闭状态下选择下列适宜消毒方法进行处理：

- 对被亲脂病毒、细菌繁殖体病原体污染的感染性织物，可使用 500mg/L～1000mg/L 的含 氯（溴）消毒剂或 250mg/L～500mg/L 的二氧化氯消毒剂或 1000mg/L～2000mg/L 的复合 季铵盐类消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不少于 30min；也可选用煮沸消毒 （100℃，时间≥15min）和蒸汽消毒（100℃，时间 15min～30min）等湿热消毒方法；

- 对被真菌、分枝杆菌、亲水病毒、经血传播病原体污染的感染性织物，可使用 1000 mg/L～ 2000 mg/L 的含氯（溴）消毒剂或 500mg/L～1000mg/L 的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其 他消毒剂，洗涤消毒应不少于 30min；

- 对被细菌芽孢病原体污染的感染性织物，可使用 2000mg/L～5000mg/L 的含氯（溴）消毒 剂或 1000mg/L～2000mg/L 的二氧化氯消毒剂或相当剂量的其他消毒剂，洗涤消毒应不少 于 60min；

- 对被朊粒（朊病毒）、气性坏疽、突发不明原因的传染病病原体污染的感染性织物，应 参照 WS/T 367 规定的消毒方法进行处理；

- 5) 对有肉眼可见体液（血液、组织液等）、分泌物（不包括汗液）和排泄物等污渍的感染 性织物，应加大消毒剂的使用剂量和/或延长消毒时间，在封闭状态下进行洗涤消毒。

- c) 对未知污染病原体的感染性织物消毒处理，可参照附录 A.2.3.3 b）3）执行。

A.2.4 主洗

主洗可分为热洗涤和冷洗涤两种洗涤方法。根据被洗涤医用织物的污染情况可加入碱、清洁剂或乳 化剂、消毒洗涤原料。洗涤、消毒方法和程序应按下列要求选择进行： a) 热洗涤方法：应采用高温（70℃～90℃）、低水位方式。对耐热的医用织物首选热洗涤方法。 消毒温度 75℃，时间≥30min 或消毒温度 80℃，时间≥10min 或 A0值≥600；洗涤时间可在确 保消毒时间基础上，根据医用织物污染程度的需要而延长； b) 冷洗涤方法：应采用中温（40℃～60℃）、低水位方式。对不耐热的医用织物如受热易变形 的特殊织物（化纤、羊毛类织物），应选用水温≤60℃的冷洗涤方法处理。若在该环节选择 对感染性织物实施消毒处理的，具体方法应按附录 A.2.3.3 执行。

A.2.5 去污渍

A.2.5.1 局部的污渍处理应遵循“先干后湿，先碱后酸”的原则。

A.2.5.2 圆珠笔油、墨水等特别的污染可局部手洗去渍。

A.2.5.3 不能确定污渍种类时，其局部的污渍处理可采取下列程序:

- 使用有机溶剂，如丙酮或酒精；

- 使用洗涤剂；

- c) 使用酸性溶液，如氟化氢钠、氟化氢氨；若为小块斑渍，可使用氢氯酸溶液； d) 使用还原剂或脱色剂的温溶液（＜40℃），如连二亚硫酸钠或亚硫酸氢钠；WS/T 508—2025 11 e) 使用氧化剂，如次氯酸钠（液体漂白剂）或过氧化氢； 该洗涤程序应按顺序进行，每一步程序之间均应将被洗涤的织物充分过水。

A.2.6 漂洗

A.2.6.1 通过用水稀释的方法进行，为主洗去污的补充步骤。

A.2.6.2 宜采用高水位方式，一般温度为 65℃～70℃。

A.2.6.3 每次漂洗时间不应低于 3min，漂洗次数应不少于 3 次，并满足清洁织物相应的质量要求。

A.2.7 中和

对最后一次漂洗时的水应进行中和；此过程应投放适量的中和剂。中和方法：应采用中、低水位方 式，一般温度为45℃～55℃，时间为3min～5min；中和剂（包括中和酸剂、柔软剂等）的投放量可根据 洗涤织物在脱水出机后用精密pH试纸测试水中的结果而定，pH偏高则加量，偏低则减量。中和后水中的 pH应为5.8～6.5，以保证洗涤消毒后的清洁织物符合本标准7.1.2.2规定。

A.3 烘干与整理过程

A.3.1 医用织物洗涤后可按织物种类选择进行熨烫或烘干，烘干温度应不低于60℃。

A.3.2 洗涤后医用织物整理主要包括熨烫、修补、折叠、清点打包过程，其过程应严防洗涤后医用织 物的二次污染。

A.3.3 为避免织物损伤和过度缩水，清洁织物若需熨烫，熨烫设备的温度不宜超过180℃。

A.3.4 烘干及其整理过程中应进行质量控制，如烘干前应目测检查洗涤后的医用织物是否干净，发现 有污渍时需重新进行洗涤等。

A.3.5 清洁织物应使用干燥、清洁、完好、无损的，有别于使用后医用织物文字或颜色标识的包装袋 或包装容器盛装；可重复使用的包装袋或包装容器应在使用后按要求清洗消毒。

附 录 B （资料性） 清洁织物采样及相关指标检测方法

B.1 清洁织物 pH 测定

B.1.1 采样方法 抽取有代表性的清洁织物2～3件（具体数量应满足测试需要），供相关实验室作pH测定。

B.1.2 测定方法 参照GB/T 7573进行。

B.2 清洁织物微生物指标检测

B.2.1 采样方法

B.2.1.1 清洁织物可在洗涤消毒等工序完成后于规定的储存时间内采样，送检时间不应超过 4h；若样 品保存于 0℃～4℃时，送检时间不应超过 24h。

B.2.1.2 衣物等清洁织物表面的采样：随机抽取衣物等清洁织物，将衣物等内侧面对折并使内侧面和 外侧面同时暴露，用 5cm×5cm 灭菌规格板放在其两面暴露部位的中央或上下两部 25cm 2的面积范围内， 用 1 个浸湿无菌采样液（0.03mol/L 磷酸盐缓冲液或生理盐水）的拭子（宜使用植绒拭子）在规格板内 横竖往返各涂擦 5 次，涂擦过程中同时转动拭子，连续采样 4 个规格板面积（各采样点不应重复采取）， 共采集 100cm 2，用灭菌剪刀剪去或折断拭子上手接触的部分，将拭子放入 10 mL 采样液管内送检。若采 样过程中拭子含采样液的量不足时，可每管采样液使用不超过 4 个浸湿无菌采样液的拭子（未接触过样 品）。根据检测指标确定采样量。 B.2.1.3 布巾、地巾的采样：若不适用于附录 B.2.1.2，可通过无菌操作的方法剪取 1cm×3cm 检测样 品，直接投入 5mL 无菌生理盐水中。根据检测指标确定采样量。

B.2.1.4 清洁织物上可能存在消毒剂残留时，采样液应含有相应的中和剂。

B.2.1.5 每次抽取有代表性的清洁织物不少于 6 件。

B.2.2 检测方法

B.2.2.1 细菌菌落总数

B.2.2.1.1 检测方法：按照 GB 15982 进行。

B.2.2.1.2 检测步骤：按照 GB 15982 进行。

B.2.2.1.结果与报告： 1 = ···················································(B.1) 式中：Y1——清洁织物细菌菌落总数，CFU/100cm 2或 CFU/件； N——平均每皿细菌菌落数，CFU； K——稀释倍数。

B.2.2.2 大肠菌群 B.2.2.2.1 检测方法：按照 GB 15979 进行。

B.2.2.2.2 检测步骤：按照 GB 15979 进行。

B.2.2.2.3 结果与报告：按照 GB 15979 进行。

B.2.2.3 金黄色葡萄球菌WS/T 508—2025 13

B.2.2.3.1 检测方法：参见 GB/T 7918.5 进行。

B.2.2.3.2 检测步骤：取样液 10mL，加入 90mL 的 7.5％氯化钠肉汤或 10％氯化钠胰酪胨大豆肉汤的 无菌锥形瓶（瓶内可预置适当数量的无菌玻璃珠）中，振荡混匀。于 36℃±1 ℃培养 24h。 B.2.2.3.3 结果与报告：参见 GB/T 7918.5 进行。

B.2.2.4 真菌菌落总数

B.2.2.4.1 检测方法：参照 GB 15979 进行。

B.2.2.4.2 检测步骤：参照 GB 15979 进行。

B.2.2.4.3 结果与报告： 2 = ················································· (B.2) 式中：Y2——清洁织物真菌菌落总数，CFU/100cm 2或 CFU/件； N——平均每皿真菌菌落数，CFU； K——稀释倍数。

参 考 文 献

- EN 14065:2016 Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system

- [2] ANSI/AAMI ST65:2008/ (R)2018 Processing of reusable Surgical textiles for use in health care facilities

- [3] Health Technical Memorandum 01-04:2016 Decontamination of linen for health and social care Management and provision（UK Department of Health）

- [4] 联防联控机制综发〔2021〕96 号 关于印发医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南 （第三版）的通知

- [5] 中商联洗染委〔2021〕23 号 洗染服务单位新冠肺炎疫情常态化防控技术指南（第四版）

- [6] 国卫办医函〔2021〕86 号 医院智慧管理分级评估标准体系（试行）

- [7] WS 310.1 医院消毒供应中心 第1部分：管理规范

- [8] WS 310.2 医院消毒供应中心 第2部分 清洗消毒及灭菌技术操作规范

- [9] YY/T 1478-2016 可重复使用医疗器械消毒灭菌的追溯信息

- [10] SB/T 10989-2013 衣物洗涤质量要求

- [11] DB31/T 397-2021 医源性织物清洗消毒卫生要求

附件2：洗涤工作督查表

| 洗涤工作督查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 分值 | 检查情况 | 得分 |
| 1 | 员工仪表整洁，个人防护措施到位。 | 4 |  |  |
| 2 | 洗衣房内配置手卫生设施。 | 4 |  |  |
| 3 | 制定洗衣房管理制度、岗位职责、工作流程并上墙。 | 4 |  |  |
| 4 | 洗衣房清洁、整齐、地面无积水、无垃圾和私人物品。 | 4 |  |  |
| 5 | 有功能分区，标识清楚，通道合理。接收、分拣、清洗消毒、干燥、折叠、存储的整个流程分区由污到洁，依次顺行通过，各区域间有实际屏障相隔，不得逆转。 | 5 |  |  |
| 6 | 污物收集分类放置，划分区域明显。 | 5 |  |  |
| 7 | 乙方运送车辆需专车，洁污分开，每天清洁消毒车辆，有记录。 | 4 |  |  |
| 8 | 被血液、体液污染的衣服应单独消毒清洗，污染的衣服要封闭运输，先消毒后清洗，必须单独分区洗涤。 | 5 |  |  |
| 9 | 新生儿、婴儿、小儿衣物与普通病人的衣物应分开清洗；存放，清洁被服有专区存放，并保持环境清洁卫生。 | 5 |  |  |
| 10 | 医护的工作服有专门的洗衣设备，不能与病房床单等同一洗衣设备清洗。 | 5 |  |  |
| 11 | 感染、隔离病人及手术室的布类有专门通道和专门洗消设备，先消毒再清洗，有记录可查。 | 4 |  |  |
| 12 | 收集传染病区的物品，应分类袋装，单独洗涤，严格按院感管理要求执行。 | 5 |  |  |
| 13 | 毛巾、尘推消毒、烘干时间符合要求。 | 3 |  |  |
| 14 | 洗涤、烘干设备等维修保养记录完整。 | 4 |  |  |
| 15 | 清洗衣物、床单被套、特殊病房的衣物等消毒液、清洁剂配置正确，标识清楚，专人负责。 | 4 |  |  |
| 16 | 清洗后的衣物必须干净无血迹、污质和破损。 | 4 |  |  |
| 17 | 洗涤质量：送达的衣服等必须清洁平整，无破损(衣服袖口、纽扣、衣、裤松紧带、中单松紧带等)，发现有洗涤不清洁、破损的，应无条件免费重新处理。物品不能及时送到的应开具欠条，但不能超48小时。 | 4 |  |  |
| 18 | 工作服清洗反馈问题及时整改，有效。 | 4 |  |  |
| 19 | 采购人物品供应不上时，乙方应随叫随到及时给予解决。 | 4 |  |  |
| 20 | 工作衣裤、被服、包布等是否存在因洗涤原因引起的破损或退色、丢失等情况；有无未缝补下送科室的情况。 | 4 |  |  |
| 21 | 坚持下收下送制度，收发被服时当面点清，并双签名。 | 4 |  |  |
| 22 | 垃圾分类正确。仓库洁、污织物分区放置，收集的脏织物及时运送，不得长时间留滞仓库。 | 3 |  |  |
| 23 | 消毒液配置等院感培训以及工作制度、流程、岗位职责培训是否落实。 | 3 |  |  |
| 24 | 每天根据织物系统提醒及时补货，节假日等办公室工作时间有人值守。 | 2 |  |  |
| 25 | 织物摆放有序，织物柜和织物仓库保持清洁卫生，环境符合织物保存要求。 | 3 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |  |

附件3：洗涤工作满意度测评表（问卷星）：

1、您对收发人员的服务态度是否满意？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 |  |  |
| 较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

2、工作人员收发衣物是否及时？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 |  |  |
| 较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

3、清洗后的衣物是否清洁、平整、修补完好？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 |  |  |
| 较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

4、收发衣物的工作人员个人防护是否到位？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 |  |  |
| 较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

5、收发衣物时，收发人员是否和科室人员双签名？   [单选题]

| 选项 | 小计 | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 满意 |  |  |
| 较满意 |  |  |
| 一般 |  |  |
| 不满意 |  |  |
| 本题有效填写人次 |  |  |

- 6、您对洗衣公司的工作还有哪些意见和建议：

附件4：洗涤工作考核情况汇总表

一、考核得分：

二、其它扣款：

| 年 月 | 工作督查 （60%） | 满意度测评（40%） | 加减分 （表扬、意见、不良事件） | 综合得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.专项扣款：

2.其它罚款：

- 后勤部

- 年  月  日